Elektrotechnické produkty spol. s r.o.

Karlín 115, 696 14 Čejč, okr. Hodonín

tel/fax:  518 361 430

ZÁRUČNÍ  LIST

Svařovacího poloautomatu    COMPACT 418 N      v.č. __________/________

Vyplní  prodávající

Razítko ,  podpis prodejce :

Datum prodeje :

Kupující  byl  seznámen  s  použitelností  výrobku :		ano			ne

Kupujícímu  byl  výrobek  předveden :				ano			ne

V  případě  poruchy  kontaktujte  servis:		tel.: ________________________________

fax.:________________________________

Záruční doba na stroj je 24 měsíců  od datumu prodeje. Na svařovací hořák, jestli je součástí dodávky stroje je záruční doba 6 měsíců  od datumu prodeje.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje, jeho součástí a na spotřební materiál svařovacího hořáku.

S podmínkami záruky byl seznámen a řádně vyplněný záruční list  převzal:

jméno / podpis

_____________________/_____________________

Záznamy  o  záručních  opravách :

# Závada	Oprava		Druh závady,					Opravu

nahlášená	provedená		vyměněná  část				provedl

Elektrotechnické produkty spol. s r.o.

Návod na obsluhu a údržbu

svářecího poloautomatu

COMPACT 418 N

Obecně:

Svářecí poloautomat COMPACT 418 N svařuje kovy  v ochranné atmosféře CO2, ve směsi CO2+Ar a ochranné atmosféře  Ar. Pro sváření  uhlíkových ocelí je možné použít  všechny uvedené ochranné  plyny, pro sváření nerezu  směs CO2+Ar, nebo čistý  Ar.

## Význam označení a značek

| ~ | Signalizace zapnutí stroje |
| --- | --- |
|  | regulace napětí - hrubě |
|  | regulace napětí - jemně |
|  | regulace rychlosti posuvu drátu (velikosti proudu) |
|  | zavádění drátu bez napětí |
|  | Nastavení přibližovací rychlosti vypínač v poloze (zap.) s možností vypnout v poloze (vyp.) - při malých svářecích proudech |
| T 25 A | pojistka 25 A pomalá |
|  | doba svaru (pulsu) |
|  | doba prodlevy |
| ## 2 TAKT 4TAKT | nastavení funkce – dvojtakt, čtyřtakt |
| X | dovolený zatěžovatel (doba zatížení stroje) |
|  | místo připojení plynu |
|  | nastavení doby předfuku |
|  | nastavení doby dofuku |
|  | konektor ohřevu plynu 42 V ~ |
| Ar + CO2 - CO2 | nastavení času dovaření kráteru |
|  | signalizace přehřátí stroje |
| GAS TEST | Test průtoku plynu |
|  | Upozornění ( zvýšená opatrnost ) |
|  | Doporučení pročíst návod |

Technické parametry.

| Jmenovité vstupní napětí |  | U1n | 3 x 400 V |
| --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá frekvence |  | f1n | 50 Hz |
| Vstupní proud při | I2=380 A | I1n | 20,9 A |
| Zdánlivý příkon při | I2=380 A | S1n | 14,8 kVA |
| Účiník při | I2=150 A | cos phí | 0,934 |
| Napětí naprázdno |  | U20max | 42 V |
| Počet regulačních stupňů napětí |  |  | 4 x 10 |
| Rozsah svářecího proudu při příslušném pracovním napětí |  | Ar+CO2 CO2 | 40/16 - 410/32,5 A/V 30/16 - 380/33 A/V |
| Maximální svářecí proud | X = 40 % |  | 410 A |
| Svářecí proud při | X = 60 % |  | 300 A |
| Trvalý svářecí proud | X = 100% |  | 260 A |
| Rozsah podávací rychlosti svářecího drátu |  |  | 1,5 - 20 m/min |
| Čas pulsu / Čas prodlevy |  |  | 0,5 - 10 s |
| Připojovací kabel |  |  | CGSG 4B x 2,5 |
| Stupeň odrušení |  |  | RO2 |
| Tepelná třída |  |  | F |
| Krytí |  |  | IP 21 |
| Pojistky v přívodu |  |  | T 25 A |
| Průměry svářecího drátu |  |  | 0,8; 1,0; 1,2 mm |
| Průměry podávacích kladek |  |  | 30 mm |
| Hmotnost |  |  | 105 kg |
| Rozměry |  | délka x šířka x výška | 780 x 400 x 800 mm |

Drátem D=  0,6 je možné svářet po výměně bowdenu v horáku. Drátem D = 1,2 je možné svářet po výměně vodící trubičky za vodící  bowden ( viz  .článek " Uvedení  poloautomatu  do provozu ").

Technologické  možnosti   stroje rozšiřuje spolehlivé elektronické řízení, které kromě ovládání rychlosti posuvu svářecího drátu  umožňuje zvolit tři způsoby sváření:

- sváření  nepřetržité

- sváření  pulsní

- sváření  bodové

- 2 takt - 4 takt

- nastavení  přibližovací  rychlosti s možností vyřazení při malých proudech

- nastavení dovaření kráteru

- nastavení  předfuku i dofuku

- zavádění drátu bez napětí

- měření napětí a proudu s pamětí posledního údaje	a jiné.

Způsob pulsního sváření je výhodný například pro jednoduchou automatizaci, kdy se svařenec  pohybuje  a  poloautomat  sám  sváří  ve  zvolených  časových  intervalech.  Další možnost využití tohoto způsobu  je  například  v tom, že si  svářeč vyzkouší  přesný  interval na  dokonalé provaření materiálu bez toho,aby došlo k vytékání materiálu ze svaru, anebo k  propálení  svařence.  Tento  interval  potom  používá  v  opakované  výrobě  s  vysokou produktivitou práce.

Bodové sváření využíváme k opakovanému sváření s úplně stejnými parametry pro všechny bodové svary.

Svařování hliníku - Pro svařování hliníku je nutné nejen vyměnit podávací kladku, bowden, kontaktní špičku a svářecí drát, ale kvůli specifickým vlastnostem hliníku, jako je nevodivá vrstva oxidu na povrchu, velká tepelná vodivost a množství různých slitin je nutné také zvládnout technologii sváření, která obyčejně bývá různá pro jednotlivé typy svarů i pro různé materiály, různé co se týče složení i síly materiálu.

Nejvhodnější způsob je teoretické zvládnutí technologie s praktickým odzkoušením na konkrétním svařenci.

Plné využití technických možností stroje je zaručené při použití originálních hořáků firmy ABICOR a origin. náhradních dílů.

Dovolený zatěžovatel stroje (X)

Dovolený  zatěžovatel stroje  je  poměr  času  provozu  pod  zátěží  ku  celkové  době  pracovního  cyklu.  Pracovní  cyklus  je  10  minut.  Například  při  dovoleném zatěžovateli  60 %  je  doba  provozu  stroje  6 minut  a  doba  chlazení  (stav naprázdno) 4 minuty.				X (%) = 6/10 . 100 = 60 %

Při  překročení  dovoleného  zatěžovatele  může dojít  k přehřátí  stroje a zareaguje tepelná  ochrana,  která  stroj  vypne. Po  dosažení  dovolené  teploty  součástí  stroje  tepelná  ochrana  stroj  opět  zapne.

Uvedení poloautomatu do provozu

Stroj  je určený do oblastí s mírným klimatem, pro teplotu okolí  od -10oC do +40oC, relativní vlhkost vzduchu  max 50 %  při  40oC,  90 %  při 20oC. Teplota  při skladování -25oC až +55oC.  IP 21  znamená,   že  není  vhodný  pro použití v dešti.

Před  připojením  poloautomatu  na  síť  zkontrolujeme  neporušenost  přívodní  šňůry, vidlice a mechanickou neporušenost stroje.  Při mechanickém  poškození většího  rozsahu ( při dopravě ) , hlavně  bočních  krytů ,  je  nebezpečí  zmenšení  izolačních  vzdáleností , anebo  zkratu na kostru stroje a stroj se bez kontroly vnitřních částí nemůže připojit  na síť.

Po  zapnutí  hlavního  vypínače zkontrolujeme,  zda se  roztočí ventilátor.  Stroj je proti přetížení  chráněný  tepelným  čidlem,  které v  případě  špatné  funkce  ventilátoru,  anebo při přetížení z jiných příčin, zablokuje činnost  poloautomatu.  Blokování  činnosti  poloautomatu je signalizováno oranžovou svítivou diodou označenou značkou teploměru.

Před  uvedením  do  činnosti  je  nutné  zavést  svářecí  drát , připojit  ochranný  plyn, připojit  ohřev  plynu  (CO2). Zkontrolujeme  nastavení  brzdného  momentu  -  drát se nesmí samovolně  odvíjet,  aby  nepadal  z cívky.  Pro  kvalitu  svaru  je  rozhodující  rovnoměrné podávání drátu.   Proto   je   potřebné   před   začátkem   sváření zkontrolovat, zda použitému průměru  drátu  zodpovídá  velikost  drážky  kladky  ( drážky na kladce jsou označené ),  zda drážka  kladky  je  v ose  s připojeným  hořákem , zda bowden použitý  ve svářecím hořáku sahá  až  ke  špičce .

Důležitý je i průměr otvoru ve svářecí špičce. Potřebné je zvolit optimální  přítlak pomocné kladky  působící přes drát na kladku  podávací. Je-li přítlak  malý, kladka prokluzuje, je-li velký, drát se deformuje  a zvyšuje se tím třecí odpor ve svářecím hořáku a opotřebení svařovací špičky.

Důležité  je  též  nastavení  optimálního množství plynu redukčním ventilem. Pro CO2 je to  5 - 10 l/min, při použití argonu, resp. směsi  CO2 + Ar   5 - 8 l/min.

Každý průměr svářecího drátu a tloušťka svářeného materiálu vyžadují nastavení optimálního svářecího procesu.

Velikost svářecího proudu nastavujeme přepínači označenými     a potenciometrem  rychlosti posuvu drátu  označeným     . Tímto potenciometrem je možné svářecí proces v úzkém rozsahu ovlivňovat nastavením jiných hodnot, než udává tabulka na stroji.

Způsoby   sváření  volíme   kombinací  zapnutého  a vypnutého stavu potenciometrů časovače  pulsu  doba svaru) a  časovače prodlevy.

1.) Nepřetržité sváření

vypnutý                        	 vypnutý

anebo

vypnutý                         	 zapnutý

2.) Pulsní sváření

zapnutý                   		zapnutý

3.) Bodové sváření

zapnutý                     		vypnutý

Pulsní sváření se nedoporučuje při sváření v ochranné atmosféře Ar + CO2, protože je zde nebezpečí natažení oblouku do svářecí špičky a její roztavení.

Pozor !!!

Je zakázáno přepínat přepínači označenými            při sváření.

Příslušenství

Se strojem se dodává :

| Adaptér na drátěnou cívku |  | 1 ks |
| --- | --- | --- |
| Plynová hadička |  | 1 ks |

Dodávaná dokumentace:

| Návod na obsluhu a údržbu | 1 ks |
| --- | --- |
| Záruční list | 1 ks |

Záruka

Dodavatel odpovídá za vady  výrobku , a  to 24 měsíců ode dne převzetí výrobku  uživatelem, maximálně však 2,5 roku od expedice od výrobce.

Záruční doba na stroj je  24 měsíců  od datumu prodeje.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje,  jeho součástí a na spotřební materiál svařovacího hořáku.

Kontrola a údržba stroje

Svářecí  poloautomat  nevyžaduje  speciální  údržbu. V  prašných  provozech s  elektricky vodivým prachem jednou týdně vyfoukáme usazený prach stlačeným vzduchem. V normálních provozech stačí poloautomat vyfoukat jednou za tři měsíce a jednou za rok prověřit utažení šroubových spojů. Větší pozornost vyžaduje svářecí hořák. Potřebné je pravidelně  čistit  hubici  od usazeného rozstřiku.  Pro  lehčí  čistění je  vhodné do  hubice vstřiknout  některý protirozstřikový spray, anebo použít protirozstřikovou pastu. Rozstřik pak nedrží na stěnách hubice a lehce se odstraňuje.

Lhůta pravidelné revize stroje je podle ČSN 33 1500 jeden rok.

###### Práce se zvýšeným nebezpečím

Za práce se zvýšeným nebezpečím se považují:

- Práce v uzavřených a těsných prostorech a prostorech špatně větraných

- V prostorech  s  nebezpečím  vzniku  požáru , nebo  výbuchu.

- Práce  na  nádobách a potrubích  pod  tlakem , anebo  takových ,  které obsahovaly  hořlavé  látky.

Na  všech  zařízeních,  které  obsahují , anebo  obsahovaly  látky,  které  mohou  ohrožovat  zdraví.

V případě bodu 1 je nutno zabezpečit:

    - Odsávání škodlivin a přívod čerstvého vzduchu. Je zakázáno  vhánět kyslík.

    - Při  práci   v  nádobách   ,  kotlích ,  a  pod.  je zvýšené  nebezpečí úrazu elektrickým proudem a je nutné:

      - Používat izolační podložky pod nohy a izolační stojany na odkládání hořáků.

      - Při práci v polohách použít izolační přepážky tak, aby se tělo nemohlo dotknout vodivých částí.

      - Oblečení svářečů musí být suché, bez mastnoty, obuv bez cvočků.

      - Používat bezpečné osvětlení pracoviště.

      - Svářečku umístit mimo tento prostor.

      - Svářeč musí mít ochranný pás s lanem zakotveným venku. Venku  je pracovník, který dohlíží na bezpečnost svářeče  a obsluhuje svářečku.

V případě bodu 2 je nutno zabezpečit:

- Povolení organizace u které se bude svářet.

- Místo sváření zkontrolovat , jestli se  v okolí nenachází hořlavé látky.

- Jestli jsou v prostoru výbušné plyny nebo páry, je nutno zabezpečit jejich koncentraci na spodní mezi jejich výbušnosti.

- Po dobu sváření , nebo přestávky  , místo sváření stále hlídat. Ukončení prací prokazatelně oznámit vedení organizace, ta  musí zabezpečit hlídaní po dobu 8 hodin.

Podrobněji viz ČSN 05 0630.

# Servisní střediska

| Elektrotechnické produkty s.r.o. Karlín 115 696 14 Čejč / +420 518 361 430 +420 602 325 898 | BENO - Triodynservis Husitská 187/60 130 00 Praha 3  +420 222 322 262  +420 224 810 778 | GERYCH První svářecí s.r.o. Frýdecká 131 719 00 Ostrava - Kunčice / +420 596 237 597 servis +420 777 617 612 |
| --- | --- | --- |
| SVANA s.r.o. 17. Listopadu 1433 293 01 Mladá Boleslav  +420 326 727 073 /+420 326 328 859 | Jan Šilar - WELDING PROGRES Královohradecká 698 562 01 Ústí n/ Orlicí +420 465 523 779 +420 465 524 679 | VNT - Novotný Žárovná 44 384 71 Šumavské Hoštice  +420 388 421 275 |
| D - PULS svař. technika s.r.o. Klímova 16 - Pánsky dvůr 344 01 Domažlice  +420 379 725 623 +420 379 724 975 | FEAS servis Pavel Štěch Wilsonova 242 392 01 Soběslav  +420 381 521 032;381 521 555  +420 381 521 666 | Profi Svar s.r.o. - prodej a servis Lidická 209 370 07 České Budějovice / +420 386 466 424 +420 605 144 345 |
| Krejčík Pavel Osvobození 3 664 49 Brno - Ostopovice / +420 547 355 721 +420 602 743 068 | Centrum svářecí techniky s.r.o. Ústecká 107 560 02 Česká Třebová  +420 465 534 427 | Trio Svar Servis s.r.o. nám. H. Synkové 1005 763 31 Brumov - Bylnice /+420 577 330 726 |
| B + J - Svařecí technika s.r.o. Údolní 509 390 02 Tábor / +420 381 257 007 +420 777 257 008 | Krako - Welding s.r.o Nový Malín 507 788 03 Nový Malín +420 583 285 414 | H + M a.s. K Farmě 495 763 14 Zlín - Štípa +420 577 914 152 |
| ESAPT Elektro servis Třešňová 592 360 00 Karlovy Vary +420 602 123 560 | KBU SERVIS s.r.o. Poličná 265 757 01 Valašské Meziříčí  +420 571 621 704 +420 602 827 532 | J K - WELD s.r.o. Na Průhoně 949 276 01 Mělník +420 602 357 879 |
| Ivo Vyzrál – Svařecí technika Borská 67 316 00 Plzeň +420 378 136 002 | TRYODYN . EX s.r.o. Brandýs nad Orlicí 561 12 Brandýs nad Orlicí . +420 465 544 290 | Kamil Rozsypal Víska 25 783 21 Litovel +420 608 883 673 |
| SERVIS HOKR Petra Bezruče 1524 272 00 Kladno  +420 312 244 166 | Firma RULÍK Čáslavská 1252 537 01 Chrudim  +420 469 688 783 +420 469 688 785 | Karel Řehoř - ASTER Tovární 7 750 02 Přerov  +420 581 209 470 |
| DEGAS s.r.o. Hulínska 1802 / 1A 767 01 Kroměříž  +420 573 502 212 +420 777 797 309 | CHEM - WELD Špindlerova 681 413 01 Roudnice nad Labem  +420 602 215 237 | Josef Florián Šárka 4 796 01 Prostějov  +420 602 202 805 |
| PROFIWELD s.r.o. Areál LINDE GAS a.s. Hrbovická 155 / 14 400 01 Ústí nad Labem  +420 475 668 819 | Welding Servis s.r.o. Rostislavovo náměstí 5A 612 00 Brno  +420 549 211 649 +420 602 743 067 | Servis svářecí techniky Blatnická 720 687 24 Uherský Ostroh  +420 572 591 340 +420 606 422 755 |
| Elektroweld servis Nad Třebešínem 3070 / 2 100 00 Praha 10 - Strašnice  +420 274 815 758 +420 603 421 356 | SVARCENTRUM s.r.o. Sušilova 1143 500 02 Hradec Králové  +95 436 591 +420 777 010 295 | Svářecí technika - Miloš Kříž Pod Kapličkou 1187 547 01 Náchod Plhov +420 602 354 624 |
| ### Evžen Klega Husitská 232 686 04 Kunovice  +420 572 549 037 | JP Stroje s.r.o Svatavská cesta 1191 358 01 Kraslice +420 603 485 651 | Svářecí technika - LIPMAN Velkopavlovická 10 628 00 Brno  +420 544 212 403 +420 606 436 901 |
| E.S.A. Sedláček Riegrova 7 466 01 Jablonec nad Nisou +420 606 952 991 | Svářecí technika -CHOBOLA Řípská 20 627 00 Brno  +420 545 218 494 | Svářovací technika –Boris Vaculík Pražská 23 669 02 Znojmo  +420 515 225 854 |

DOPORUČENÉ PARAMETRY SVAŘOVÁNÍ

Koutový spoj , poloha svařování vodorovná shora	Ochranný plyn  CO2

| výška svaru ( mm ) | průměr drátu ( mm ) | svářecí proud ( A ) | svařovací napětí ( V ) | posuv drátu ( m/min ) | počet vrstev | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,8 | 110 | 20,5 | 5,4 | 1 |  |
| 3 | 0,8 | 115 | 19 - 23 | 10,0 | 1 |  |
| 3 | 1,0 | 140 | 22 - 26 | 7,2 | 1 |  |
| 3 | 1,2 | 115 | 24 - 28 | 5,2 | 1 |  |
| 4 | 0,8 | 115 | 19 - 23 | 10,0 | 2 |  |
| 4 | 1,0 | 125 | 20 - 26 | 7,2 | 1 |  |
| 4 | 1,0 | 115 | 25,5 | 8,0 | 1 |  |
| 4 | 1,2 | 145 | 33 - 37 | 14,2 | 1 |  |
| 6 | 0,8 | 125 | 19 - 23 | 10,0 | 2 |  |
| 6 | 1,0 | 115 | 22 - 26 | 7,2 | 2 |  |
| 6 | 1,2 | 150 | 33 - 37 | 14,2 | 2 |  |
| 6 | 1,2 | 170 | 28,5 | 8,9 | 1 |  |
| 8,5 | 1,0 | 120 | 33 - 40 | 16,2 | 2 |  |
| 8,5 | 1,2 | 150 | 24 - 28 | 5,2 | 2 |  |
| 8,5 | 1,2 | 150 | 33 - 37 | 14,2 | 1 |  |
| 18 | 1,2 | 150 | 24 - 28 | 5,2 | 9 |  |
| 18 | 1,2 | 150 | 33 - 37 | 14,2 | 6 |  |

Koutový spoj , poloha svařování vodorovná shora 	Ochranný plyn Ar + CO2

| výška svaru ( mm ) | průměr drátu ( mm ) | svářecí proud ( A ) | svařovací napětí ( V ) | posuv drátu ( m/min ) | počet vrstev | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 65 | 17 | 3,8 | 1 |  |
| 1,5 | 0,8 | 105 | 19 | 7,2 | 1 |  |
| 2 | ,08 | 115 | 20 | 7,3 | 1 |  |
| 3 | 1,0 | 215 | 22,5 | 10,6 | 1 |  |
| 4 | 1,0 | 220 | 23 | 10,7 | 1 |  |
| 4 | 1,2 | 280 | 28 | 9,2 | 1 |  |
| 5 | 1,2 | 300 | 29,5 | 9,5 | 1 |  |
| 6 | 1,2 | 300 | 29,5 | 9,5 | 1 |  |
| 7 | 1,2 | 300 | 29,5 | 9,5 | 3 |  |
| 8 | 1,2 | 300 | 29,5 | 9,5 | 3 |  |
| 10 | 1,2 | 300 | 29,5 | 9,5 | 4 |  |

Koutový spoj , poloha svařování svislá 		Ochranný plyn  CO2

| výška svaru ( mm ) | průměr drátu ( mm ) | svářecí proud ( A ) | svařovací napětí ( V ) | posuv drátu ( m/min ) | počet vrstev | směr sváření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,8 | 110 | 20,5 | 5,4 | 1 | f |
| 3 | 0,8 | 115 | 17 - 21 | 7,1 | 1 | f |
| 3 | 1,0 | 140 | 20 - 24 | 5,0 | 1 | f |
| 3 | 1,2 | 115 | 17 - 20 | 2,0 | 1 | f |
| 4 | 0,8 | 115 | 17 - 22 | 7,1 | 1 | f |
| 4 | 1,0 | 125 | 20 - 22 | 4,2 | 1 | f |
| 4 | 1,2 | 115 | 17 - 20 | 2,0 | 1 | f |
| 4 | 1,2 | 145 | 21,5 | 3,5 | 1 | f |
| 6 | 1,0 | 125 | 20 - 22 | 4,3 | 1 | s |
| 6 | 1,0 | 115 | 20,0 | 3,4 | 1 | s |
| 6 | 1,2 | 150 | 20 - 23 | 3,3 | 1 | s |
| 8,5 | 1,0 | 170 | 21 - 26 | 6,7 | 1 | s |
| 8 | 1,0 | 120 | 20,5 | 3,6 | 2 | f , s |
| 8,5 | 1,2 | 150 | 20 -23 | 3,4 | 2 | s |
| 18 | 1,2 | 150 | 20 - 23 | 3,4 | 6 | s |

Koutový spoj , poloha svařování svislá 		Ochranný plyn  Ar + CO2

| výška svaru ( mm ) | průměr drátu ( mm ) | svářecí proud ( A ) | svařovací napětí ( V ) | posuv drátu ( m/min ) | počet vrstev | směr sváření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 65 | 17 | 3,8 | 1 | f |
| 1,5 | 0,8 | 100 | 18 | 7,1 | 1 | f |
| 2 | 0,8 | 115 | 19 | 7,2 | 1 | f |
| 3 | 1,0 | 210 | 21,5 | 9,0 | 1 | f |
| 3,5 | 1,2 | 190 | 19,5 | 4,2 | 1 | f |
| 5 | 1,2 | 190 | 19,5 | 4,2 | 3 | f |
| 6 | 1,0 | 115 | 17,5 | 4,7 | 1 | s |
| 7 | 1,0 | 115 | 18 | 4,7 | 1 | s |
| 8 | 1,0 | 130 | 18,5 | 4,8 | 2 | s |
| 10 | 1,2 | 165 | 19 | 4,2 | 2 | s |

# Tupý spoj , poloha svařování vodorovná shora		Ochranný plyn  CO2

| síla plechu ( mm ) | druh spoje | mezera ( mm ) | průměr drátu ( mm ) | svářecí proud ( A ) | svařovací napětí ( V ) | posuv drátu ( m/min ) | počet vrstev | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 0 | 0,8 | 60 | 18 | 3,0 | 1 | h |
| 2 | I | 0,5 | 0,8 | 100 | 18 | 4,3 | 1 | h |
| 3 | V 60 | 1,0 | 0,8 | 95 | 20 | 4,6 | 1 | w |
| 3 | I | 1,0 | 1,0 | 135 | 21 | 4,3 | 1 | h |
| 3 | I | 1,0 | 1,2 | 165 | 22 | 3,6 | 1 | h |
| 6 | V 30 | 2,0 | 1,0 | 100 | 19,5 | 3,1 | 2 | w |
| 6 | V 60 | 1,5 | 1,2 | 175 | 23 | 4,0 | 2 | w |
| 9 | V 60 | 1,5 | 1,2 | 175 | 23 | 4,0 | 2 | w |
| 9 | V 30 | 3,0 | 1,2 | 135 | 19 | 3,0 | kořen | w |
| 9 | V 30 | 3,0 | 1,2 | 170 | 20,5 | 4,0 | krycí | w |
| 12 | V 50 | 1,5 | 1,2 | 175 | 23 | 4,0 | 3 | w |
| 12 | V 30 | 3,0 | 1,2 | 125 | 21 | 2,9 | 1 | w |
| 12 | V 30 | 3,0 | 1,2 | 200 | 26 | 5,4 | 2 | w |
| 25 | X 60 | - | 1,2 | 365 | 33 | 13,7 | 5 | W |

Tupý spoj , poloha svařování vodorovná shora		Ochranný plyn  Ar +CO2

| síla plechu ( mm ) | druh spoje | mezera ( mm ) | průměr drátu ( mm ) | svářecí proud ( A ) | svařovací napětí ( V ) | posuv drátu ( m/min ) | počet vrstev a druh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 0 | 0,8 | 70 | 18 | 3,8 | 1 |  |
| 1 | I | 0,5 | 0,8 | 55 | 16 | 2,8 | 1 |  |
| 1,5 | I | 0,5 | 0,8 | 90 | 17 | 5,2 | 1 |  |
| 1,5 | I | 1 | 0,8 | 90 | 17 | 5,2 | 1 |  |
| 2 | I | 1 | 0,8 | 110 | 18 | 5,9 | 1 |  |
| 2 | I | 1 | 1,0 | 125 | 18,5 | 4,3 | 1 |  |
| 3 | I | 1,5 | 1,0 | 130 | 19 | 4,7 | 1 |  |
| 4 | I | 2 | 1,0 | 135 | 19 | 4,8 | 1 |  |
| 5 | V 50 | 2 | 1,0 | W 125 | 18,5 | 4,3 | 1W |  |
| 5 | V 50 | 2 | 1,0 | D 200 | 21 | 8,0 | 1D |  |
| 6 | V 40 | 2 | 1,0 | 170 | 20 | 7,8 | 1 |  |
| 6 | V 50 | 2 | 1,0 | W 125 | 18,5 | 4,3 | 1W |  |
| 6 | V 50 | 2 | 1,0 | D 205 | 21,5 | 8,4 | 1D |  |
| 8 | V 50 | 2 | 1,0 | W135 | 18 | 3,1 | 1W |  |
| 8 | V 50 | 2 | 1,0 | F,D 270 | 27,5 | 8,2 | 1F, 1D |  |
| 10 | V 50 | 2 | 1,2 | W 135 | 18,5 | 3,2 | 1W |  |
| 10 | V 50 | 2 | 1,2 | F,D 290 | 28 | 9,0 | 1F, 1D |  |
| 12 | V 50 | 2,5 | 1,2 | W 135 | 18,5 | 3,4 | 1W |  |
| 12 | V 50 | 2,5 | 1,2 | F,D 290 | 28 | 9,0 | 2F, 1D |  |
| 15 | V 50 | 3 | 1,2 | W 130 | 18,5 | 3,2 | 1W |  |
| 15 | V 50 | 3 | 1,2 | F,D 300 | 28,5 | 9,2 | 3F, 1D |  |
| 20 | V 50 | 3 | 1,2 | W 140 | 19 | 3,8 | 1W |  |
| 20 | V 50 | 3 | 1,2 | F310 | 29 | 9,5 | 11F |  |
| 20 | X 50 | 3 | 1,2 | W 140 | 19 | 3,8 | 1W |  |
| 20 | X 50 | 3 | 1,2 | F,D 310 | 29 | 9,5 | 3F, 2D |  |

# Tupý spoj , poloha svařování svislá 		Ochranný plyn  CO2

| síla plechu ( mm ) | druh spoje | mezera ( mm ) | průměr drátu ( mm ) | svářecí proud ( A ) | svařovací napětí ( V ) | posuv drátu ( m/min ) | počet vrstev a druh | směr sváření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 0 | 0,8 | 60 | 18 | 3,0 | 1 | f |
| 2 | I | 3 | 0,8 | 95 | 18 | 4,0 | 1 | f |
| 3 | I | 2 | 0,8 | 110 | 22 | 5,4 | 1 | f |
| 6 | V 30 | 2 | 1,0 | 120 | 20 | 3,5 | 2 | f |
| 6 | V 60 | 2 | 1,2 | 160 | 21 | 3,5 | 2 | s |
| 9 | V 30 | 2 | 1,0 | 100 | 20 | 3,1 | 2 | s |
| 9 | V 60 | 2 | 1,2 | 160 | 21 | 3,5 | 2 | s |
| 12 | V 30 | 2 | 1,0 | 90 | 20 | 3,1 | kořen | s |
| 12 | V 30 | 2 | 1,0 | 125 | 21 | 4,2 | krycí | s |
| 12 | V 60 | 2 | 1,2 | 160 | 21 | 3,5 | 3 | s |
| 25 | X 60 | 2 | 1,2 | 155 | 21 | 3,3 | 6 | s |

Tupý spoj , poloha svařování svislá		Ochranný plyn  Ar + CO2

| síla plechu ( mm ) | druh spoje | mezera ( mm ) | průměr drátu ( mm ) | svářecí proud ( A ) | svařovací napětí ( V ) | posuv drátu ( m/min ) | počet vrstev | směr sváření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 0 | 0,8 | 70 | 18 | 3,8 | 1 | f |
| 1 | I | 0,5 | 0,8 | 55 | 16 | 2,8 | 1 | f |
| 1,5 | I | 0,5 | 0,8 | 90 | 17 | 5,2 | 1 | f |
| 2 | I | 1,5 | 1,0 | 130 | 19 | 7,2 | 1 | f |
| 2 | I | 1,5 | 0,8 | 125 | 18,5 | 4,3 | 1 | f |
| 3 | I | 2 | 1,0 | 130 | 19 | 7,2 | 1 | f |
| 3 | I | 2 | 1,0 | 130 | 19 | 4,7 | 1 | f |
| 4 | I | 2,5 | 1,0 | 160 | 20 | 5,5 | 1 | f |
| 5 | V 50 | 2 | 1,0 | W 130 | 18,5 | 4,7 | 1W | f |
| 5 | V 50 | 2 | 1,0 | D 170 | 19,5 | 5,5 | 1D | f |
| 6 | V 50 | 2 | 1,0 | W 130 | 18,5 | 4,7 | 1W | f |
| 6 | V 50 | 2 | 1,0 | D 170 | 19,5 | 5,5 | 1D | f |
| 8 | V 50 | 2 | 1,0 | W 100 | 17 | 3,8 | 1W | s |
| 8 | V 50 | 2 | 1,0 | D 100 | 17 | 3,8 | 1D | s |
| 10 | V 50 | 2,5 | 1,0 | W,D 120 | 18 | 4,5 | 1W, 1D | s |
| 12 | V 50 | 2,5 | 1,0 | W 100 | 17,5 | 3,7 | 1W | s |
| 12 | V 50 | 2,5 | 1,0 | F,D 135 | 18,5 | 4,9 | 1F, 1D | s |
| 15 | V 50 | 3 | 1,2 | W 130 | 18,5 | 3,2 | 1W | s |
| 15 | V 50 | 3 | 1,2 | F,D 160 | 19,5 | 4,2 | 1F, 1D | s |

#### D 	-   krycí svar

- f   	-    shora dolů

#### F 	-   plnící svar

- I    	-    bez úpravy styčných ploch

- s      	-    zdola nahoru

- V 50 	-    s úpravou pod daným úhlem

- w  	-    Sváření do úžlabí

- W      	-    kořenový svar